УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города-курорта Кисловодска

№ ____07.06.2023______

от ____526_________

ИЗМЕНЕНИЯ

которые вносятся в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Кисловодск на период с 2013 по 2023 год, утвержденную постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 31.12.2013 №1330.

- В раздел 3 Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Кисловодск на период с 2013 по 2023 год добавить таблицу 3.1.2. следующего содержания:

| Объём водоотведения по Главному канализационному коллектору в г. Кисловодске на участке от санатория "Луч" до "0" камеры МГК на период до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка (зоны) | Количество потребителей на 2022г. |  | удельное водоотведение | Фактические объемы 2022 год |  |  |  | Количество потребителей на 2035г. |  | удельное водоотведение | Расчетные объемы 2035 год |  |  |  |
|  |  | жилых и общественных зданий | промпредприятий и организаций |  | Среднесуточные по участкам м.куб/сутки | с нарастающим итогом м.куб/сутки | в часы максимального водоотведения м.куб/сутки | с нарастающим итогом м.куб/сутки | жилых и общественных зданий | промпредприятий и организаций |  | Среднесуточные по участкам м.куб/сутки | с нарастающим итогом м.куб/сутки | в часы максимального водоотведения м.куб/сутки | с нарастающим итогом м.куб/сутки |
| 1 | сан. "Луч" ул. Коминтерна | 0 | 7 |  | 950,79 | 950,79 | 1 236,03 | 1 236,03 | 0 | 10 |  | 3783,04 | 3783,04 | 4917,95 | 4917,95 |
| 2 | ул. К. Маркса | 10 | 21 |  | 470,74 | 1 421,53 | 611,96 | 1 848,00 | 15 | 30 |  | 1859,46 | 5642,50 | 2417,30 | 7335,25 |
| 3 | ул. Вокзальная | 43 | 18 |  | 972,99 | 2 394,52 | 1 264,89 | 3 112,88 | 60 | 28 |  | 1667,10 | 7309,60 | 2167,22 | 9502,47 |
| 4 | ул. Кирова | 1300 | 195 |  | 3 732,28 | 6 126,80 | 4 851,96 | 7 964,84 | 2 700 | 410 |  | 6283,68 | 13593,28 | 8168,78 | 17671,25 |
| 5 | Б. Курортный | 1120 | 400 |  | 3 732,28 | 9 859,08 | 4 851,96 | 12 816,80 | 2 360 | 840 |  | 2693,00 | 16286,28 | 3500,90 | 21172,15 |
| 6 | ул. Первомайская и ул. Куйбышева | 900 | 100 |  | 1 849,71 | 11 708,79 | 2 404,62 | 15 221,43 | 1 900 | 210 |  | 13208,55 | 29494,83 | 17171,12 | 38343,27 |
| 7 | ул. К. Либкнехта | 160 | 110 |  | 340,95 | 12 049,74 | 443,24 | 15 664,66 | 463 | 230 |  | 179,53 | 29674,36 | 233,39 | 38576,66 |
| 8 | ул. Новая | 300 | 43 |  | 161,97 | 12 211,71 | 210,56 | 15 875,22 | 700 | 90 |  | 83,35 | 29757,71 | 108,36 | 38685,02 |
| 9 | ул. Московская | 2500 | 190 |  | 4 056,22 | 16 267,93 | 5 273,09 | 21 148,31 | 5 300 | 400 |  | 8784,32 | 38542,03 | 11419,62 | 50104,64 |
| 10 | ул. Аллейная | 2091 | 120 |  | 3 894, 25 | 20 162,18 | 5 062,52 | 26 210,83 | 4 400 | 250 |  | 6418,33 | 44960,36 | 8343,83 | 58448,47 |
| 11 | ул. Украинская | 2800 | 350 |  | 7 042,05 | 27 204,23 | 9 154,67 | 35 365,50 | 5 900 | 730 |  | 12015,93 | 56976,29 | 15620,71 | 74069,18 |
| 12 | ул. Набережная | 1150 | 100 |  | 276,23 | 27 480,46 | 359,1 | 35 724,60 | 2 420 | 210 |  | 493,72 | 57470,01 | 641,84 | 74711,02 |
| 13 | ул. Водопойная | 12 | 15 |  | 16,85 | 27 497,30 | 21,91 | 35 746,49 | 28 | 20 |  | 102,59 | 57572,60 | 133,36 | 74844,38 |
| 14 | ул. Маяковского | 23 | 21 |  | 16,85 | 27 514,16 | 21,91 | 35 768,41 | 50 | 42 |  | 102,59 | 57675,19 | 133,36 | 74977,74 |
| 15 | ул. Окопная | 510 | 15 |  | 1 298,08 | 28 812,24 | 1 687,50 | 37 455,91 | 900 | 20 |  | 1250,32 | 58925,51 | 1625,42 | 76603,16 |
| 16 | "0" камера МГК | 650 | 19 |  | 1 655,88 | 30 468,11 | 2 152,64 | 39 608,54 | 1 370 | 30 |  | 5193,65 | 64119,16 | 6751,75 | 83354,91 |
|  | Итого | 13 569 | 1 724 |  | 30 468,11 | 30 468,11 | 39 608,54 | 39 608,54 | 28 566 | 3 550 |  | 64119,16 | 64119,16 | 83354,91 | 83354,91 |

2. В Разделе 5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции:

«Строительство хозяйственно-бытовых инженерных сетей в городе-курорте Кисловодске». Целью данного мероприятия является разгрузка существующего коллектора по пр. Победы. Диаметр проектируемых инженерных сетей водоотведения определить проектом.